ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ

| № п/п | Назва | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | фото | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стіл-вертикалізатор з регулюванням висоти по горизонталі і вертикалі з електричним приводом НТ-СВР-1 | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - висота поверхні столу-вертикал і затора в горизонтальній площині та кут нахилу поверхні регулюються за допомогою електроприводу з ручним дистанційним пультом керування: • вертикалізатор оснащений слабілізуючими ременями, ручками для рук, які регулюються за висотою та самоорієнтуючими колесами зі стоянковими гальмами; - кут нахилу ложа столу-вертикалізатора можна визначити за допомогою кутоміра встановленого на рамі ложа; - висота підйому в горизонтальному положенні, мм: 1000; - навантажувальна висота, мм (min): 500; - напруга живлення, В 220; - напруга управління, В 24 Габаритні розміри Довжина 2100 мм Ширина 700 мм Висота 520... 1000 мм Вага виробу не більше 80 кг Навантаження до 150 кг |  | 1 |
| 2. | # Поручень двох'ярусний для відновлення навиків ходьби ПДХ-1В | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - поручні розташовані на двох рівнях, що дає можливість обпиратися одночасно пахвами на верхні перекладини і руками на нижні поручні для прідтримання вертикального положення і напрямку руху; - поручні регулюються за висотою та шириною. Габаритні розміри Довжина 3000 мм Ширина 1250...1510 мм Висота 870…1380 мм Вага виробу 80 кг Навантаження до 150 кг |  | 1 |
| 3. | # Бруси з перешкодами БП-1 | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - бруси регулюються за висотою і шириною поручнів; - регулювання відстані між перешкодами та їх висоти для кожної людини індивідувально. Габаритні розміри Довжина 4000 мм Ширина 1340...1515 мм Висота 780…1100 мм Вага виробу 125 кг Навантаження до 120 кг |  | 1 |
| 4. | # Тренажер маятниковий універсальний ТМУ-10 | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - сидіння і спинка тренажера мають незалежне регулювання положення, що дає можливість виконувати вправи в положенні сидячи, напівлежачи, лежачи на спині або животі; - кут нахилу спинки регулюється в діапазоні від 0 до 180°; - спеціальні фіксуючі ремені для корпуса, поясу і стегон максимально підвищують ефективність вправ; - тренажер оснащений двома взаємозамінними системами для розробки нижніх і верхніх кінцівок, що приводяться в рух натисканням ручки тренажера, за рахунок якого відбуваються маятникові рухи рук або ніг під кутом нахилу від 0° до 90°; - навантаження регулюється положенням роликів і валиків на штанзі. Габаритні розміри Довжина 1990 мм Ширина 885 мм Висота 700...1400 мм Вага виробу не більше 35 кг Навантаження до 120 кг |  | 1 |
| 5. | # Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) СР-1 | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: за допомогою різноманітних валиків, важелів, пружних пристосувань для пальців, пацієнт здійснює рухи кистями в різних напрямках, за допомогою гирьок вагою від 100 до 1000 грамів. ПЕРЕВАГИ: - висота стільниці регулюється і підбирається індивідуально для пацієнта; - можливе тренування пацієнта у кріслі-візку. Габаритні розміри Довжина 750 мм Ширина 550 мм Висота 450…700 мм Вага виробу не більше 15 кг Навантаження до 50 кг |  | 1 |
| 6. | # Тренажер (апарат для механотерапії) для активного та пасивного застосування для верхніх та нижніх кінцівок K2000A | П'ять режимів тренувань Активно-пасивний режим: Немає розриву між пасивним рухом та активним рухом для забезпечення безперервності тренування. Активний режим Опір регулюється за рахунок руху власної сили пацієнта. Підвищення м'язової витривалості, поліпшення серцево-легеневої функції Пасивний режим: пасивне тренування, яке приводиться в рух двигунами Режим асистування: Пасивний тренінг із використанням двигуна тренування, машина визначає залишкову м'язову силу та автоматично надає допоміжну силу. Режим постійної швидкості: У передумові активного та пасивного руху швидкість постійна, а опір змінюється. |  | 1 |
| 7. | # Тренажер для пасивної реабілітації кінцівок # BI-BIKE | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - тренування рук і ніг здійснюється за допомогою обертання педалей з ремінцями для фіксації, які можна регулювати під користувача; - за допомогою РК-дисплея можна регулювати час занять, швидкість, напрямок руху, кількість оборотів в хвилину та інші показники; - тип: пасивний; - живлення від мережі: 230 В / 50 Гц; - потужність двигуна: 50 Вт. ПЕРЕВАГИ: - реабілітаційний тренажер з унікальною функцією "антиспазм", яка дозволяє контролювати хід занять при виникненні м`язового спазму кінцівки. В цьому випадку тренажер припиняє рух, а потім починається повільно крутитися в зворотному напрямку. Повне вимикання тренажера і звуковий сигнал спрацьовують, якщо спазм не проходить. Габаритні розміри Довжина 440 мм Ширина 425 мм Висота 285 мм |  | 1 |
| 8. | # Горизонтальний велотренажер реабілітаційний inSPORTline Greod | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Стабільна рама дозволяє витримувати вагу до 110 кг, а сидіння, що регулюється, і великий простір посередині роблять машину придатною для користувачів з обмеженою рухливістю. - Спинка та підлокітники особливої форми дозволяють зручно сидіти. У підлокітники вбудовано пульсометри - Ручне регулювання опору (ручка регулювання) - Магнітна гальмівна система - Регулювання сидіння по горизонталі - Кривошип, що складається з 3 частин - Дисплей показує: час, відстань, швидкість, калорії, загальна відстань, частоту серцевих скорочень Габаритні розміри : Довжина 2090 мм Ширина 580 мм Висота 1130 мм |  | 1 |
| 9. | # Система безперервного пасивного руху суглобів пальців рук ТР-Е2 | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - завдяки чіткому кріпленню пальця, кожен суглоб повністю розробляється, що сприяє здійсненню руху пальців по природній траєкторії, підганяється за розміром до кисті; - має функцію запобігання від перевантаження, РК-дисплей; - стійка тренажера регулюється за висотою за допомогою дистанційного пульта; - тренажер мобільний (платформа з чотирма колесами, два з яких мають гальма), для зручності використання при реабілітації маломобільних пацієнтів; - пульт дистанційної зупинки, напрямку та відновлення робочого режиму зі збереженням попередніх налаштувань; - діапазон кута переміщення суглоба: 0° - 150°; - діапазон кутової швидкості руху: 0,5° - 3,5°/с; - напруга живлення, В 220; - напруга управління, В 24. Габаритні розміри Довжина 720 мм Ширина 620 мм Висота 975...1275 мм Вага виробу до 22 кг |  | 1 |
| 10. | # Підйомник пересувний з електричним приводом ПГР-150ЕМП | ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - підйомник обладнаний низьковольтним, вологозахищеним електроприводом; - м`який підвіс виконаний зі спеціальної тканини; - підйомник має чотири самоорієнтованих колеса, два з яких із стоянковим гальмом; - опори мобільного підйомника змінюють кут за допомогою педалі для забезпечення стійкості при підйомі/опусканні; - підйомник дозволяє піднімати людину з підлоги; Габаритні розміри Довжина 1130 мм Ширина 690 мм Висота1285…1808 мм Навантаження до 140 кг |  | 1 |