Додаток 1 до Запиту пропозиції  №13-13 від 14.11.2025 р.

## Технічне завдання на «Картування мереж водовідведення міста Миколаїв, Миколаївської області МКП «Миколаївводоканал»

РОЗДІЛ А

- Загальні відомості

  - Повна назва системи

## Картування мереж водовідведення міста Миколаїв, Миколаївської області МКП «Миколаївводоканал».

  - Загальна інформація про мережі водовідведення

Загальна кількість колодязів водовідведення МКП “Миколаївводоканал” складає 10 000 шт. Загальна кількість каналізаційних насосних станцій – 74 шт.

- Призначення та мета розробки системи

  - Призначення системи

Геоінформаційна система (ГІС) призначена для створення єдиної план-схеми мережі водовідведення в масштабі 1:500 з можливістю друку, зміни і перегляду в масштабі 1:2000 і 1:1000, в системі координат WGS 84 або UCS-2000(E PSG:5564) міста Миколаїв та включає географічно точний та актуальний опис фактичних мереж водовідведення.

  - Мета впровадження системи

Метою впровадження ГІС є створення єдиної та повної схеми мереж водовідведення МКП “Миколаївводоканал” шляхом:

- інвентаризації та оновлення стану та місцезнаходження елементів інфраструктури водовідведення МКП “Миколаївводоканал” (колодязі, каналізаційні насосні станції, трубопроводи);

- створення цифрової копії мережі водовідведення, включаючи каналізаційні насосні станції, колодязі, трубопроводи.

- Вимоги до системи

- візуалізація даних про місця розташування об’єктів з прив’язкою їх до системи координат м. Миколаїв WGS 84 або UCS-2000(E PSG:5564) та растрових (сканованих копій креслень, схем, планшетів тощо) матеріалів, наданих Замовником;

- підтримка топологічної структури, дотримання відповідних вимог до топології та аналізу елементів системи мереж водовідведення.

Система має забезпечувати:

- відображення колодязів, трубопроводів, насосних станцій;

- визначення довжин та ухилів трубопроводів;

- інтеграцію із програмним забезпеченням QGIS;

- експорт даних у форматі .shp у системі координат WGS-84 або UCS-2000 (EPSG:5564).

Інформація про наявні активи та об’єкти мереж мають бути внесені в систему на основі даних, отриманих:

- за результатами аналізу наданих Замовником документів про мережі;

- за результатами натурних обстежень колодязів, насосних станцій.

Вся графічна інформація має бути представлена у вигляді інформаційних шарів або їх комбінації, перелік яких наведений нижче:

- мережа водовідведення: включає в себе елементи мережі водовідведення: труби, колодязі, насосні станції;

- підоснови: Google Maps, Google Hybrid, OpenStreetMap;

- додаткові підоснови які можуть бути підключені за допомогою WMS/WTMS/WFS серверів.

Користувачеві системи повинен бути доступний такий базовий функціонал:

- навігація по карті, збільшення, зменшення та переміщення;

- виміри на карті (відстань, площа);

- пошук елементів системи за назвою, параметрами в атрибутах;

- відображення інформації про елементи системи;

- відображення параметрів елементів системи в окремому вікні, відповідно до запиту;

- створення та редагування елементів системи;

- формування масиву атрибутивних даних про елементи бази даних системи;

- можливість внесення та редагування атрибутивної інформації про елементи бази даних без порушення цілісності та логіки взаємозв’язку між інформаційними таблицями бази даних системи;

- підтримка систем координат та визначення координат елементів системи;

- запити до бази даних щодо елементів системи, по одному або декількох параметрів елемента. Результати запитів відображаються на карті або в атрибутивних списках;

- нанесення на карту усіх об’єктів мереж водовідведення: насосних станцій, колодязів та трубопроводів;

- відображення та групування об’єктів на карті за обраними критеріями (діаметр, матеріал, рік введення в експлуатацію, тощо) одночасно або окремо;

- візуальне виділення на карті вибраних об’єктів або груп об’єктів.

## Вимоги до програмного забезпечення платформи

- серверне програмне забезпечення повинно бути розміщене на фізичному сервері МКП «Миколаївводоканал»;

- мова інтерфейсу: українська;

- захист даних системи забезпечує МКП «Миколаївводоканал».

- Вимоги до надання послуг

Виконавець має надати такі послуги:

- аналіз документації наданої Замовником (проектна документація, схеми, карти, тощо);

- проведення натурних обстежень мереж водовідведення. Замовник надає  свого представника до складу кожної бригади Виконавця, яка проводить натурні обстеження. Замовник проводить вступний інструктаж з охорони праці та техніки безпеки для представників Виконавця, які будуть проводити натурні обстеження;

- визначення фактичного місцезнаходження та координат об’єктів мережі за допомогою геодезичного обладнання (GPS-приймачі);

- візуальне обстеження об’єктів мережі та фіксація таких параметрів у системі за результатами обстеження:

- діаметри та матеріал трубопроводів згідно даних наданих Замовником;

- глибини залягання трубопроводів (від поверхні землі до верху труби) у колодязях;

- глибини колодязів (від поверхні землі до дна колодязя);

- висоти люків колодязів (абсолютні відмітки);

- стан колодязів (руйнування, засмічення, наявність води, цілісність лотків, наявність скоб, кришок тощо);

- тип та конструкція колодязів.

- підготовка та передача Замовнику звітної документації:

- пояснювальної записки з описом виконаних робіт, програмного забезпечення та отриманих результатів;

- Електронної бази даних з цифровою копією мереж водовідведення у форматі .shp у системі координат WGS-84 або UCS-2000 (E PSG:5564).

Результати роботи повинні бути сумісними з існуючим програмним забезпеченням МКП «Миколаївводоканал» та має накладатися окремим шаром/шарами на існуючу базу даних

5. Специфікація послуг

| № | Назва послуги | Одиниці вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Збір вихідних даних та аналіз наявної проектної та виконавчої документації | послуга | 1 |
| 2 | Польові обстеження (інвентаризація): | послуга | 1 |
| 2.1 | Каналізаційні трубопроводи | км | за результатами обстеження |
| 2.2 | Ревізійні, перепадні, поворотні та інші каналізаційні колодязі | шт | 10 000 |
| 2.3 | Каналізаційні насосні станції | шт | 74 |
| 3 | Формування електронної бази даних | послуга | 1 |
| 4 | Оформлення результатів, звітна документація | послуга | 1 |
| 4.1 | Пояснювальна записка | од | 1 |
| 4.2 | Графічні матеріали | од | 1 |
| 4.3 | Електронна база даних ГІС | од | 1 |
| 5 | Встановлення програмного забезпечення | послуга | 1 |

На час виконання робіт на будівельному майданчику підрядник несе повну відповідальність за:

- дотримання Правил Техніки Безпеки та Охорони Праці

- відсутність сторонніх осіб на місці виконання робіт

- збереження обладнання та матеріалів.

Використання місцевих трудових ресурсів та матеріалів:

Підрядник повинен продемонструвати наявність у нього мінімального необхідного для  виконання Контракту Ключових працівників із належною кваліфікацією (та в достатній кількості)  згідно з поданою нижче Таблицею.

| № | Посада | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фахівці ГІС | 5 |
| 2 | Виконроб | 5 |
| 3 | Спеціаліст з водопостачання/водовідведення | 1 |
| 4 | Водій | 3 |

Робітники для польових обстежень мереж  можуть винайматися підрядником за місцем виконання робіт. Кількість польових бригад – до 10 шт. по 3 робітника. До польових бригад обов’язкове залучення представників МКП «Миколаївводоканал».

Вантажівки та інші транспортні засоби:

Надаються Підрядником

| № | Тип транспортного засобу | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобіль для перевезення персоналу та інструменту. | 3 |

Обладнання:

Підрядник повинен продемонструвати, що у нього є доступ до основного обладнання,  перерахованого нижче.

| № | Тип обладнання | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комп’ютерна та оргтехніка, програмне забезпечення | 5 комплеків |
| 2 | Вимірювальні пристрої (смарт антени, польові gis контролери, GPS приймачі тощо) | 10 комплектів |
| 3 | Ручний інструмент для відкриття колодязів, шахт, люків, запірної арматури | 10 комплектів |

Учасник повинен вивчити і прийняти характеристику місцевих умов майданчика  будівництва, а також підтвердити наявність (надати копії документів та інформаційні довідки):

- Наявність Декларації відповідності матеріально-технічної бази. Документально підтверджена наявність кваліфікованого персоналу для виконання робіт, пов’язаних з предметом закупівлі.

- Інформаційна довідка про матеріально-технічну базу.

- Наявність власної або орендованої техніки та обладнання для виконання відповідних робіт.

- Досвід в області виконання заявлених робіт не менше 5 років.

- Інформаційна довідка про компанію, документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт за останні 3 роки.

- Документальне підтвердження досвіду роботи з неурядовими та благодійними організаціями за наявності (відгуки, рекомендації).

Виявлені дефекти у картуванні усуваються підрядником за власний рахунок в найкоротші терміни.

Термін виконання Розділ A – 180 календарних днів.

РОЗДІЛ B

## 1.Загальні відомості

## 1.1. Повна назва системи

## Гідравлічних розрахунок водовідведення міста Миколаїв, Миколаївської області МКП «Миколаївводоканал».

  - Загальна інформація про мережі водовідведення

Загальна кількість колодязів водовідведення МКП “Миколаївводоканал” складає 10 000 шт. Загальна кількість каналізаційних насосних станцій – 74 шт.

- Призначення та мета розробки системи

Метою розрахунку системи водовідведення є визначення ділянок трубопроводів із надмірними або недостатніми швидкостями руху стічних вод та невідповідним ступенем наповнення, розрахунку заходів для оптимізації роботи мережі.

- Вимоги до системи

- можливість здійснювати гідравлічний розрахунок системи водовідведення (напірних та самопливних трубопроводів) у програмному комплексі «EPANET SWMM 5.2.4» або аналога, із метою розрахунку:

- швидкостей;

- витрат;

- заповнення трубопроводів;

- напряму руху стоків.

- можливість побудови повздовжнього профілю трубопроводу із вказаним ступенем заповнення трубопроводу;

- можливість збереження різних «сценаріїв моделювання».

Система має забезпечувати:

- відображення елементів системи водовідведення: насосів, приймальних резервуарів, запірної арматури, захисної арматури, трубопроводів;

- визначення та ухилів трубопроводів;

- експорт даних у форматі .net або inp.

Для проведення гідравлічного розрахунку Виконавцем необхідно отримати вихідні дані:

- надані Замовником дані вимірів на каналізаційних насосних станцій (тисків, витрат, кількість включень насосів), режимів роботи каналізаційних насосних станцій та мережі;

- технологічні схеми каналізаційних насосних станцій;

- цифрова карта мереж водовідведення із внесеними результатами натурних обстежень колодязів, насосних станцій (карта мереж повинна бути сумісна із форматами QGis або inp). В параметрах колодязів повинні бути вказані висотні відмітки кожної труби яка підведена до колодязя.

Користувачеві системи повинен бути доступний такий базовий функціонал:

- навігація по карті, збільшення, зменшення та переміщення;

- пошук елементів системи за назвою, за атрибутами;

- відображення параметрів елементів системи в окремому вікні;

- можливість внесення та редагування атрибутивної інформації про елементи бази даних;

- нанесення на карту усіх елементів мереж водовідведення: насосів, вузлів, трубопроводів, запірної та захисної арматури;

- проведення гідравлічних розрахунків;

- побудова повздовжнього профілю труб.

## Вимоги до програмного забезпечення платформи

- програмне забезпечення для проведення гідравлічних розрахунків повинно бути «EPANET SWMM 5.2.4» або аналог;

- програмне забезпечення повинно бути розміщене на фізичному сервері МКП «Миколаївводоканал»;

- захист даних системи забезпечує МКП «Миколаївводоканал».

- Вимоги до надання послуги

Виконавець має надати такі послуги:

- розрахунок групових витрат абонентів та внесення їх у гідравлічний розрахунок;

- внесення приймальних резервуарів каналізаційних насосних станцій та задання їхніх параметрів.

- внесення схеми каналізаційних насосних станцій: запірна та захисна арматура, внутрішні трубопроводи;

- внесення встановлених насосних агрегатів та їхніх параметрів на каналізаційних насосних станціях;

- проведення калібрування мережі водовідведення (напірних та самопливних трубопроводів) на максимальну годину водоспоживання у літній час у суху погоду:

- збір та аналіз вимірів тисків, витрат та кількість включень насосів на каналізаційних насосних станцій;

- посадка на реальні режими роботи каналізаційних насосних станцій.

- виконання розрахунків системи водовідведення:

- розрахунок швидкостей у трубопроводах, м/с;

- визначення напряму руху стоків;

- визначення ділянок трубопроводів із надмірними або недостатніми швидкостями руху стічних вод та невідповідним ступенем наповнення.

- підготовка та передача Замовнику звітної документації:

- пояснювальної записки з описом виконаних робіт, програмного забезпечення та отриманих результатів;

- звіт рекомендацій щодо оптимізації роботи мереж;

- розрахунки мережі у форматі net або inp.

### 5. Специфікація послуг

| Номер послуги | Назва послуги | Одиниці вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесення вихідних даних | послуга | 1 |
| 1.1 | Внесення групових витрат абонентів на мережі | шт |  |
| 1.2 | Внесення характеристик приймальних резервуарів | шт | 74 |
| 1.3 | Внесення запірної та захисної арматури на насосних станціях та трубопроводах | шт |  |
| 1.4 | Внесення насосів та їх характеристик | шт |  |
| 2 | Проведення калібрування мережі | послуга |  |
| 2.1 | Збір вимірів тисків та витрат на КНС | послуга | 1 |
| 2.2 | Посадка на режими роботи КНС | послуга | 1 |
| 3 | Виконання розрахунків | послуга |  |
| 3.1 | Розрахунок швидкостей у трубопроводах, м/с | послуга | 1 |
| 3.2 | Розрахунок наповнення трубопроводів, % | послуга | 1 |
| 3.3 | Визначення напряму руху стоків | послуга | 1 |
| 3.4 | Визначення ділянок трубопроводів із надмірними або недостатніми швидкостями руху стічних вод та невідповідним ступенем наповнення | послуга | 1 |
| 4 | Розробка рекомендацій щодо оптимізації роботи мереж. Оформлення звіту рекомендацій. | послуга | 1 |

На час виконання робіт на будівельному майданчику підрядник несе повну відповідальність за:

- дотримання Правил Техніки Безпеки та Охорони Праці

- відсутність сторонніх осіб на місці виконання робіт

- збереження обладнання та матеріалів.

Використання місцевих трудових ресурсів та матеріалів:

Підрядник повинен продемонструвати наявність у нього мінімального необхідного для  виконання Контракту Ключових працівників із належною кваліфікацією (та в достатній кількості)  згідно з поданою нижче Таблицею.

| № | Посада | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фахівці ГІС | 3 |
| 2 | Виконроб | 1 |
| 3 | Спеціаліст з водопостачання/водовідведення | 3 |
| 4 | Водій | 1 |

Вантажівки та інші транспортні засоби:

Надаються Підрядником

| № | Тип транспортного засобу | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобіль для перевезення персоналу та інструменту. | 1 |

Обладнання:

Підрядник повинен продемонструвати, що у нього є доступ до основного обладнання,  перерахованого нижче.

| № | Тип обладнання | Мінімальна необхідна кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комп’ютерна та оргтехніка, програмне забезпечення | 3 комплекти |
| 2 | Вимірювальні пристрої (смарт антени, польові gis контролери, GPS приймачі тощо) | 3 комплекти |
| 3 | Ручний інструмент для відкриття колодязів, шахт, люків, запірної арматури | 3 комплекти |

Учасник повинен вивчити і прийняти характеристику місцевих умов майданчика  будівництва, а також підтвердити наявність (надати копії документів та інформаційні довідки):

- Наявність Декларації відповідності матеріально-технічної бази. Документально підтверджена наявність кваліфікованого персоналу для виконання робіт, пов’язаних з предметом закупівлі.

- Інформаційна довідка про матеріально-технічну базу.

- Наявність власної або орендованої техніки та обладнання для виконання відповідних робіт.

- Досвід в області виконання заявлених робіт не менше 5 років.

- Інформаційна довідка про компанію, документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт за останні 3 роки.

- Документальне підтвердження досвіду роботи з неурядовими та благодійними організаціями за наявності (відгуки, рекомендації).

Виявлені дефекти у гідравлічному розрахунку усуваються підрядником за власний рахунок в найкоротші терміни.

Термін виконання Розділ B – 60 календарних днів.