Технічна Специфікація

1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».

1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки International Rescue Committee.

Учасник тендеру може подати пропозицію на будь-який товар.

2. Технічні характеристики предметів закупівлі

| Назва товару | Кількість(шт) | Характеристики | Опис запропонованого товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Електричний дерматом | 1 | Вага 1330 г; Розміри 295×104 мм; Діаметр ручки 45 мм; Ширина різання 80 мм; Товщина трансплантата 0–1,2 мм; Хід леза 3 мм; Потужність 15 Вт; Акумулятор 7,4 В /1200 мА·год; Час зарядки ~3 год. |  |
| Дерматом комплект, довжина 30 см | 1 | довжина 30 см; товщина зрізу 0,1–2,0 мм (регульована); комплектація — держак, лезо, 2 пластини; матеріал — медична нержавіюча сталь; призначення — зняття тонкого шкірного трансплантату; тип — багаторазовий, автоклавований. |  |
| Ортопедическое приспособление (пересувна приставка) | 1 | Використовується як тракційний ортопедичний стіл: регульована висота; секції з незалежним позиціонуванням; можливість осьової та бічної тракції; рентгенпрозора поверхня; фіксатори кінцівок; стійка металева рама; максимальне навантаження 150–250 кг; сумісний із С-дугою. Конструкція з нержавіючої сталі Мінімальна висота робочої поверхні: 900 мм Максимальне піднесення робочої поверхні: ≥320 мм Максимальний діапазон витяжки: ≥190 мм Максимальний кут повороту гомілковостопних секцій: по вертикалі -120 °, навколо осі 360 ° Максимальний кут розбіжності напрямних горизонталлю: ≥270° Максимальне переміщення вперед назад вертикальних тримачів гомілкостопу: ≥1200мм Маса нетто: 78 кг Вага брутто: 108 кг |  |
| Артроскоп 4mm 30° | 1 | Артроскоп FullHD, Ø 4 мм, 30°, довжина 185 мм Лінзи ендоскопа на проксимальному та дистальному кінцях виготовлені із сапфірового скла Артроскоп виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі Тритрубна конструкція Оптична система артроскопа зсередини заповнена азотом Оптична система – антиблікова Центрування оптичних і механічних компонентів повинне бути надзвичайно точним для отримання яскравого і контрастного зображення аж до країв внутрішньої частини Кріплення для камер – C-Mount Артроскоп повинен підлягати автоклавуванню Адаптери для підключення світлового кабелю повинні бути сумістними із світловодами Storz, Wolf, Ackermann, Olympus, ACMI |  |
| Аблятор Артроскопічний | 1 | Технічні характеристики: Робоча частота: 100 КГц ± 10% Робочий режим: абляція- 1-10, коаг. 1-10 Вихідна потужність: абляція 350 Вт, коагуляця 100 Вт Розмір: 409 × 460 × 145 мм Вага: 7 кг Для всіх видів хірургічних втручань на колінному, плечовому, тазостегновому суглобах, дрібних суглобах (зап'ястя, лікоть, гомілковостопний суглоб). |  |

Підпис ________________________                                                                                                    Печатка _________________________________