Технічне завдання до конкурсної закупівлі.

| Назва | Кількість |
| --- | --- |
| Зарядна станція Технічні характеристики: Тип: Зарядна станція Розетка AC 230В: 4 USB Type-C: 2 USB Type-A: 2 DC: 1 Автомобільна розетка (прикурювач): 1 Бездротова зарядка: є Номінальна потужність, Вт: 2400 Пікова потужність, Вт: 3600 Потужність USB Type-C, Вт: 100 Потужність USB Type-A, Вт: 18 Потужність бездротової зарядки, Вт: 15 Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: 120 Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: Power Delivery Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: Quick Charge 3.0 Батарея Технологія: LiFePO4 Місткість, Вт·год: 2304 Цикли зарядки: 3000+ Функція ДБЖ: є Параметри заряду станції Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: 2400 Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: 1200 Час зарядки від розетки, год: 1,5 Час зарядки від сонячної панелі, год: 2,5 Комплектація Можливість підключення сонячної панелі: є Дисплей: є Ручка для переносу: є Додатково: MPPT Controller, BMS Гарантія - 24 місяці | 2 шт. |
| Зарядна станція (без додаткових акумуляторів) Технічні характеристики: Тип: Зарядна станція Розетка AC 230В: 2 USB Type-C: 1 USB Type-A: 4 Автомобільна розетка (прикурювач): 1 Бездротова зарядка: є Номінальна потужність, Вт: 1800 Пікова потужність, Вт: 2700 Потужність USB Type-C, Вт: 100 Потужність USB Type-A, Вт: 15 Потужність бездротової зарядки, Вт: 15 Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда Батарея Технологія: LiFePO4 Місткість, Вт·год: 1152 Цикли зарядки: 3500 Функція ДБЖ: є Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: 1440 Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: 100 Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: 200 Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: 500 Час зарядки від розетки, год: 1,3 - 1,8 Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: 6,3-6,8 Час зарядки від сонячної панелі, год: 2,8 – 3,3 Комплектація Можливість підключення додаткової батареї: є Можливість підключення сонячної панелі: є Дисплей: є Віддалене керування: є Ручка для переносу: є | 1 шт. |
| Додатковий акумулятор для зарядної станції Технічні характеристики: Додатковий акумулятор для BLUETTI AC200PL / AC240P (За умови постачання відповідних основних зарядних станцій). ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ТА ДОДАТКОВІ АКУМУЛЯТОРИ ПОВИННІ БУТИ ВЗАЄМНО СУМІСНИМИ ТА ПІДТРИМУВАТИ СПІЛЬНУ СИСТЕМУ КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ!!!! Місткість 2150 Wh Порти для заряджання: USB-A 18W, USB-C 100W x1, Автомобільна розетка Життєвий цикл: 3000+ (акумулятор LiFePO4) Водонепроникність IP65 Зарядка від розетки: 4.7 годин при 470W Тип кабелю: M28 to P090D, або еквівалент, що повністю підтримується зарядними станціями BLUETTI AC200PL / AC240P та додатковими акумуляторами і призначений виробником для їхнього штатного підключення. КАБЕЛЬ ПОВИНЕН БУТИ СУМІСНИМ ІЗ РОЗ’ЄМАМИ ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ ТА ДОДАТКОВОГО АКУМУЛЯТОРА, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ НАДІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ, ПОВНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ТА ПРОТОКОЛЬНУ ПІДТРИМКУ ПРИСТРОЯМИ, А ТАКОЖ ГАРАНТУВАТИ СТАБІЛЬНУ ПЕРЕДАЧУ ЖИВЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ. | 2 шт. |

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ЗАКУПІВЛІ!

МОДЕЛІ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ТА ДОДАТКОВИХ АКУМУЛЯТОРІВ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ ЗАКУПІВЛІ, ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННЮ ЗА ОСНОВНИМИ ПАРАМЕТРАМИ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ ТА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ.

УЧАСНИКИ МОЖУТЬ ПРОПОНУВАТИ ВЛАСНІ АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ, БАТАРЕЙ ТА АКСЕСУАРІВ, ЗА УМОВИ НАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОПИСІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ АБО ПЕРЕВАГУ ТАКИХ МОДЕЛЕЙ НАД БАЗОВИМИ ВИМОГАМИ ЗАКУПІВЛІ.