                                                                               Додаток 2 

до Тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 Портативний дисплей Брайля
Технічні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за такі показники
	№ з/п
	Найменування
	Кіль-

кість
	Необхідні технічні  характеристики замовника

	1
	Портативний тактильний дисплей Брайля "Focus 14 Blue 5 покоління (або еквівалент)

*Орієнтовне зображення
[image: image1.jpg]




	10
	Портативний тактильний дисплей Брайля "Focus 14 Blue 5 покоління"  (або еквівалент) у комплекті з програмним забезпеченням екранного доступу.
Призначення – забезпечення користувачам з зоровими порушеннями можливість роботи з комп’ютером, користування Інтернет тощо шляхом виводу-виводу інформації з комп’ютера на брайлівський тактильний дисплей та мовленнєвий синтезатор.

Вимоги:
- не менш ніж 14 комірок Брайля, що оновлюються;
- наявність клавіш маршрутизації курсору над кожною коміркою Брайля (не менше 14 клавіш);
- 8-клавішна клавіатура Брайля в стилі Перкінс;
- безшовний дизайн між комірками з чітким і рівномірним відчуттям, що дозволяє сприймати шрифт Брайля як на папері;
- не менше двох клавіш панорамування на передній панелі, двох кнопок-гойдалок для переміщення по рядку, двох клавіш вибору та двох клавіш Shift;
- кнопки навігації та кнопки перемикання режимів розташовані з обох боків дисплею для швидкого переміщення між файлами, списками, меню тощо;
- кнопки меню розташовані над кнопками маршрутизації курсору для швидкого доступу до календаря, годинника, з'єднання Bluetooth тощо;
- підтримка Braille Study (або аналог) для навчання та викладання Брайля;
- підтримка JAWS BrailleIn (або аналог ) для скороченого введення шрифтом Брайля;
- наявність вбудованого блокноту для нотаток з можливістю читання книг у форматі BRF;
- можливість відображення дати та часу;
- сумісність з пристроями Apple® iOS 11 та Android;
- наявність Bluetooth версії не нижче 4.1з можливістю перемикання між щонайменше 5 пристроями;
- можливість налаштування жорсткості шрифту Брайля;
- можливість підключення по USB (тип роз’єму USB-C);
- можливість підключення Micro SD карт до 32 Гб;
- можливість експлуатації дисплею у переносному захисному кейсі;
- наявність захисних бамперів на корпусі для поглинання ударів;
- розміри: не більше 197 x 22 x 84 мм, вага не більше 330 гр.;
- сумка для переноски, переносний захисний кейс та зарядний пристрій з кабелем у комплекті.
Дисплей Брайля має бути повністю сумісним з програмним забезпеченням екранного доступу, що забезпечує:
- сумісність з операційною системою Windows 7, 8/8.1, 10, 11;
- звуковий супровід під час інсталяції;
- роботу в основних програмах операційної системи Windows, програмах пакету MS Office та інших популярних програмах;
- підтримку програм Windows зі стандартним інтерфейсом без необхідності їх спеціальної конфігурації чи налаштування;
- можливість налаштування глобальної конфігурації або окремих параметрів для кожної програми шляхом використання сервісних утиліт;
- можливість зробити доступним будь-який нестандартний додаток шляхом використання скриптів;
- доступ до технологій Adobe PDF, Adobe Flash та JAVA;
- роботу у браузерах Microsoft Internet Explorer та Firefox без необхідності переформатування документів для спрощеного представлення;
- підтримку віртуального курсору у Microsoft Office Outlook;
- базовий набір клавіатурних команд з можливістю їх розширення користувачем;
- можливість стимуляції миші з допомогою клавіатурних команд, у тому числі емуляції таких дій, як drag-and-drop;
- підтримку оптичного розпізнавання символів (OCR);
- підтримку пристроїв з сенсорним екраном;
- підтримку режиму панорамування екрану;
- підтримку об'єктної навігації (імітація сенсорного керування з клавіатури);
- підтримку двох моніторів;
- підтримку історії голосових повідомлень;
- підтримку 64-розрядних синтезаторів стандарту SAPI5;
- наявність у комплекті україномовного синтезатору;
- наявність системи онлайн-довідки для вивчення користувачем можливостей програми;
- наявність функції вибіркового читання на веб-сторінках, що унеможливлює озвучення непотрібних користувачеві елементів (реклама, інший небажаний контент тощо);
- наявність оптимізованого структурного режиму виведення інформації на брайлівський дисплей;
- можливість автоматичного визначення брайлівського дисплею;
- можливість роботи з брайлівським дисплеєм без необхідності встановлення додаткових драйверів;
- наявність в дистрибутиві програми сертифікованого драйверу для брайлівського дисплею, що входить в комплект даної поставки;
- підтримку введення інформації із вбудованої клавіатури брайлівського дисплею.




Технічні вимоги до предмету закупівлі:
1. Учасник має надати порівняльну таблицю технічних характеристик запропонованого товару із зазначенням назви та моделі товару, найменування виробника та країни походження товару.
2. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), надати декларацію відповідності виробника товару.  Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

3. Товар повинен бути новим, запакованим у коробку, цілісну та непошкоджену з необхідними реквізитами виробника: найменування виробника, найменування товару, модель, серійний номер товару (при наявності).
4. Постачальник має надати гарантійний лист від виробника або офіційного представника виробника на території України, що здійснює гарантійне обслуговування, у якому має бути зазначено можливість виконання гарантійних зобов'язань на товар, що є предметом цієї закупівлі, їх гарантійний термін, а також відомості про відповідність запропонованого товару вимогам діючого санітарного законодавства України, що документально підтверджено відповідним державним органом України. Якщо документи про відповідність запропонованого товару вимогам діючого санітарного законодавства України оформлені на іншу юридичну особу - в обов'язковому порядку надається її письмова згода на використання таких документів у цій закупівлі.

5. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю.

6. Для підтвердження відповідності технічних характеристик товару переможець закупівлі, протягом не більш як 3-х календарних днів з дати оголошення його переможцем, зобов'язаний надати Замовнику зразок запропонованого товару. У випадку не виконання цієї вимоги Замовник має право скасувати рішення про визначення переможця та перейти до оцінки пропозицій інших учасників.

 Примітка:

1. До усіх вищезазначених товарів, що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, застосовується вираз «або еквівалент». Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного товару та відповідати тому ж предмету закупівлі.
