ДОДАТОК 4 КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

# Подано:

Повна офіційна назва підприємства (Учасника) :

Заповнюється учасником

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР

| Номер тендеру | 03 LOT SUP 05 |
| --- | --- |
| Донор | Medair – міжнародна гуманітарна організація зі штаб-квартирою в Швейцарії |
| Предмет закупівлі | LOT1 Сумська область Закупівля портативних зарядних станцій LOT2 Сумська область Закупівля гібридного інвертора з акумулятором |

1. ЗАГАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

Після ознайомлення з вашою тендерною документацією від 06.07.2026 року та детального вивчення тендерної документації, ми згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні вимоги Замовника, зазначені у Вимогах до предмета закупівлі.

2. КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Лот №1 - Закупівля портативних зарядних станцій

| № з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника: Зазначення відповідності вимогам Замовника (торгова назва товару/комплектуючої; конкретні характеристики запропонованого товару) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Портативна зарядна станція |  |  |  |
| 1.1 | Торгова назва товару/комплектуючої, конкретна назва моделі |  | Заповнюється учасником |
| 1.2 | Тип | Портативна зарядна станція |  |
| 1.3 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму, кВт: | Не менше 2400 Вт |  |
| 1.4 | Максимальна вихідна потужність змінного струму, кВт: | Не менше 4800 Вт |  |
| 1.5 | Ємність акумулятора, Вт·год | Не менше ніж 2048 Вт·год (640000 мАг) |  |
| 1.6 | Тип акумуляторів та напруга, В | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4), Не менше 3500 циклів заряджання/розряджання |  |
| 1.7 | Швидке заряджання | Повне заряджання (0–100%) до 2 годин (потужність входу до 1100 Вт) |  |
| 1.8 | Режим ДБЖ (UPS) | Станція повинна мати функцію безперебійного живлення з часом перемикання не більше ніж 20 мс |  |
| 1.9 | Роз'єми та порти | Виходи 220V, USB Type-C, USB-A, Постійний струм (DC) 12V |  |
| 1.10 | Корпус | Міцний волого- та пилозахищений корпус, вбудований LED-ліхтар з режимом SOS, а також великий інформативний LCD-дисплей |  |
| 1.11 | Система захисту (BMS): | Обов'язкова наявність інтегрованої системи керування акумулятором, що забезпечує захист від: перенапруги та зниження напруги; перевантаження по струму; короткого замикання; перегріву та переохолодження. |  |
| 1.12 | Гарантійні зобов’язання (гарантія) | Не менше 12 місяців від авторизованого сервісного центру в Україні |  |

Лот №2 -  Закупівля гібридного інвертора з акумулятором

| № з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника: Зазначення відповідності вимогам Замовника (торгова назва товару/комплектуючої; конкретні характеристики запропонованого товару) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Гібридний інвертор з акумулятором |  |  |  |
| 2.1.1 | Торгова назва товару/комплектуючої, конкретна назва моделі |  | Заповнюється учасником |
| 2.1.2 | Тип | Гібридний інвертор з акумулятором |  |
| 2.1.3 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму, кВт: | Не менше 6 |  |
| 2.1.4 | Максимальна вихідна потужність змінного струму, кВт: | Не менше 7 |  |
| 2.1.5 | MPPТ трекери: | Не менше ніж 2 по 13А, діапазон напруги від 120 до 450В |  |
| 2.1.6 | Максимальна загальна вхідна потужність сонячного поля: | Не менше ніж 6кВт |  |
| 2.1.7 | Можливість паралельного підключення | Можливість паралельного підключення до аналогічного інвертора |  |
| 2.1.8 | Робота з генератором | Підтримка накопичення електроенергії генератора, наявність окремого входу GEN port |  |
| 2.1.9 | Тип акумуляторів та напруга, В | Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4), від 40 до 60В |  |
| 2.1.10 | Режим роботи від акумулятора | Самоадаптація до BMS, Можливість гнучкого налаштування режимів заряджання та розряджання акумуляторів |  |
| 2.1.11 | Ступінь захисту | Не гірше ніж ІР 20 |  |
| 2.1.12 | Тип охолодження | Розумне охолодження |  |
| 2.1.13 | Гарантійні зобов’язання (гарантія), років | Не менше ніж 1 рік від авторизованного Сервісного Центру в Україні |  |
| 2.2 Акумуляторна батарея |  |  |  |
| 2.2.1 | Торгова назва товару/комплектуючої, конкретна назва моделі |  | Заповнюється учасником |
| 2.2.2 | Тип | Низькоковольтний літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |  |
| 2.2.3 | Номінальна напруга, В | Не менше 51,2 |  |
| 2.2.4 | Номінальна місткість (потужність), кВт/год | Не менше 16 |  |
| 2.2.5 | Підтримка видів зв’язку | RS485, CAN |  |
| 2.2.6 | Рекомендований струм заряду | Не менше ніж 100А |  |
| 2.2.7 | Кількість циклів заряд / розряд | Не менше ніж 6000 |  |
| 2.2.8 | Комплект поставки | В комплект поставки повинні входити всі необхідні кабелі для підключення акумулятора до інвертора на відстані 1м |  |
| 2.2.9 | Гарантійні зобов’язання (гарантія) | Не менше 5 років від авторизованого сервісного центру в Україні |  |
| 2.2.10 | Сумісність | В підтвердження просимо надати лист від виробника, що запропонована модель акумулятора є сумісною з запропонованим інвертором, не потрібно подавати якщо акумулятор та інвертор від одного виробника. |  |
| 2.3 Комплект для підключення інвертора |  |  |  |
| 2.3.1 | Щит захисту в готовому вигляді для підключення до електромережі | Щит на 12 модулів IP65 у складі: - Автомат Hager MCN232 – 2 шт; - Перемикач навантаження 1-0-2 SFT240 – 1 шт. | Заповнюється учасником |
| 2.3.2 | Кабель | Провід ПВС 3х4 - 40м, виробник ЗЗКМ, Європан, Гал-Кат, Інтеркабель Київ |  |

3. ЗАЯВА УЧАСНИКА

Підписуючи цей документ, Учасник підтверджує, що:

ознайомлений з тендерною документацією та приймає всі умови без застережень
пропозиція є дійсною протягом 30 календарних днів
має необхідні ресурси та досвід та у разі визначення переможцем зобов’язується виконати договір відповідно до умов

| ПІБ | Заповнюється учасником |
| --- | --- |
| Посада | Заповнюється учасником |
| Дата | Заповнюється учасником |
| Підпис |  |
| Печатка |  |

## ПРИМІТКА

Інформація, надана Учасником, може бути використана Замовником виключно з метою оцінки пропозиції та визначення переможця.

Надання недостовірної інформації може бути підставою для відхилення пропозиції або розірвання договору.