Volume 3.3_Terms of Reference

Звуковий пристрій.

Основні технічні характеристики звукового пристрою.

Напруга живлення 187 .. 242* В

Частота напруги живлення 50 Гц

Максимальна споживана потужність, не більше 10 Вт

Максимальний розмір звукового файлу, що записується 10 Мбіт

Ступінь захисту корпусу від зовнішніх впливів IP55 по ДСТУ 14204-6 не більше 1,2 кг

Габаритні розміри, мм 240 х 220 х 95

Клас захисту людини від ураження електричним струмом II за ДСТУ 12.2.007.0-87 *

Працездатність зберігається в діапазоні від 150 до 255 В

Корпус виконаний з міцного ABS-пластику і має ступінь захисту від зовнішніх впливів не нижче за ІР55 за ДСТУ 14254 96.

Звуковий пристрій так само повинен відповідати ДСТУ 4092:2024.

У комплект постачання входять:

• Блок ПЗЗ;

• Гучномовець динамічний;

• Перетворювач USB – UART;

• ПО КОНФІГУРАТОР

Функціональні можливості забезпечують виконання наступних функцій:

• Запис звукових файлів з комп'ютера мікроконтролер;

• Стирання звукових повідомлень, раніше записаних у мікроконтролер;

• Автоматичне дискретне регулювання рівня гучності в діапазоні від 0 до 100% від максимального (12 рівнів гучності та відключення звуку);

• Читання та встановлення вбудованого годинника реального часу;

• Встановлення дат переведення часу літо-зима;

• Встановлення тижневих та добових планів регулювання рівнів гучності;

• Встановлення інтервалу Т зміни частот імпульсних послідовностей (звук «біп»).

Audible Device.

Key technical specifications of the audible device.

Supply voltage: 187–242* V

Supply frequency: 50 Hz

Maximum power consumption: no more than 10 W

Maximum size of recorded audio file: 10 Mbit

Enclosure protection rating against external influences: IP55 per DSTU 14204-6; weight: no more than 1.2 kg

Dimensions, mm: 240 × 220 × 95

Human protection class against electric shock: Class II per DSTU 12.2.007.0-87 *

Operational capability is maintained within the range of 150 to 255 V

The housing is made of durable ABS plastic and has a degree of protection against external influences of at least IP55 according to DSTU 14254-96.

The audible alarm device must also comply with DSTU 4092:2024.

The package includes:

• PZZ unit;

• Dynamic loudspeaker;

• USB–UART converter;

• CONFIGURATOR software

The system's capabilities enable the following functions:

• Recording audio files from a computer to the microcontroller;

• Deleting audio messages previously recorded on the microcontroller;

• Automatic discrete volume control in the range of 0 to 100% of maximum (12 volume levels and mute);

• Reading and setting the built-in real-time clock;

• Setting the dates for daylight saving time transitions;

• Setting weekly and daily volume control schedules;

• Setting the T interval for changing the frequency of pulse sequences (beep sound).